wr_nem_core

说明文档

v1.0

概述

NEM将小白兔所需外围电路集成在一块小子板上，简化了小白兔功能的设计流程。wr_nem_core是小白兔功能在FPGA内的封装，配合NEM子板，进一步简化开发流程。

端口说明

wr_nem_core的端口分为两类，一类是连接到FPGA管脚的，通过PCB走线连接到NEM子板，另一类则作为FPGA内部信号。端口定义及功能描述见表1和表2。

表1-外部端口：

| 端口名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| WRNEM_VER | in | 3比特，NEM版本 |
| ONE_WIRE | inout | 连接到NEM的ONE_WIRE管脚 |
| CLK_62M5_DMTD | in | DMTD时钟输入，连接到NEM的CLK_62M5_DMTD管脚 |
| DAC_LDAC_N | out | DAC控制信号，连接到NEM的DAC_LDAC_N |
| DAC_SCLK | out | DAC控制信号，连接到NEM的DAC_SCLK |
| DAC_SYNC_N | out | DAC控制信号，连接到NEM的DAC_SYNC_N |
| DAC_SDI | out | DAC控制信号，连接到NEM的DAC_SDI |
| DAC_SDO | in | DAC控制信号，连接到NEM的DAC_SDO |
| DAC_DMTD_LDAC_N | out | DMTD晶振的DAC控制信号，连接到NEM的DAC_DMTD_LDAC_N |
| DAC_DMTD_SCLK | out | DMTD晶振的DAC控制信号，连接到NEM的DAC_DMTD_SCLK |
| DAC_DMTD_SYNC_N | out | DMTD晶振的DAC控制信号，连接到NEM的DAC_DMTD_SYNC_N |
| DAC_DMTD_SDI | out | DMTD晶振的DAC控制信号，连接到NEM的DAC_DMTD_SDI |
| DAC_DMTD_SDO | in | DMTD晶振的DAC控制信号，连接到NEM的DAC_DMTD_SDO |
| DELAY_EN | out | 延迟芯片控制信号，连接到NEM的DELAY_EN |
| DELAY_SCLK | out | 延迟芯片控制信号，连接到NEM的DELAY_SCLK |
| DELAY_SLOAD | out | 延迟芯片控制信号，连接到NEM的DELAY_SLOAD |
| DELAY_SDIN | out | 延迟芯片控制信号，连接到NEM的DELAY_SDIN |
| PLL_CS | out | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_CS |
| PLL_REFSEL | out | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_REFSEL |
| PLL_RESET | out | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_RESET |
| PLL_SCLK | out | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_SCLK |
| PLL_SDO | out | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_SDI（此处信号定义与SDO写反） |
| PLL_SYNC | out | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_SYNC |
| PLL_LOCK | in | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_LOCK |
| PLL_SDI | in | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_SDO（此处信号定义与SDI写反） |
| PLL_STAT | in | PLL控制信号，连接到NEM的PLL_STAT |
| SFP_DISABLE_O | out | SFP控制信号，连接到所使用的SFP的SFP_DISABLE_O |
| SFP_O_N | out | SFP数据信号，连接到所使用的MGTRXN |
| SFP_O_P | out | SFP数据信号，连接到所使用的MGTRXP |
| SFP_I_N | in | SFP数据信号，连接到所使用的MGTTXN |
| SFP_I_P | in | SFP数据信号，连接到所使用的MGTTXP |
| SFP_FAULT_I | in | SFP控制信号，连接到所使用的SFP的SFP_FAULT_I |
| SFP_LOS_I | in | SFP控制信号，连接到所使用的SFP的SFP_LOS_I |
| SFP_MOD_DEF0_I | in | SFP控制信号，连接到所使用的SFP的SFP_MOD_DEF0_I |
| SFP_MOD_DEF1_IO | inout | SFP控制信号，连接到所使用的SFP的SFP_MOD_DEF1_IO |
| SFP_MOD_DEF2_IO | inout | SFP控制信号，连接到所使用的SFP的SFP_MOD_DEF2_IO |
| MGTREFCLK0_P | in | MGT参考时钟，连接到所使用的MGT时钟管脚 |
| MGTREFCLK0_N | in | MGT参考时钟，连接到所使用的MGT时钟管脚 |
| QSPI_CS | out | flash控制信号，连接到flash的QSPI_CS |
| QSPI_DQ0 | out | flash控制信号，连接到flash的QSPI_DQ0 |
| QSPI_DQ1 | in | flash控制信号，连接到flash的QSPI_DQ1 |
| UART_TX | out | 串口tx信号 |
| UART_RX | in | 串口rx信号 |

表2-内部信号

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgtrefclk_o | out | 1 | mgtrefclk_o | MGT参考时钟输出 |
| mgtrefclk_bufg_o | out | 1 | mgtrefclk_bufg_o | MGT参考时钟经过bufg后的输出 |
| clk_sys_o | out | 1 | clk_sys_o | 62.5M系统时钟 |
| clk_125_o | out | 1 | clk_125_o | 125M时钟输出（暂无法使用） |
| pps_o | out | 1 | clk_sys_o | PPS输出 |
| tm_tai_o | out | 40 | clk_sys_o | TAI时间戳 |
| tm_cycles_o | out | 28 | clk_sys_o | 细时间计数，16ns时间间隔 |
| tm_time_valid_o | out | 1 | clk_sys_o | 时间戳有效信号 |
| link_ok_o | out | 1 | clk_sys_o | 以太网链路连接状态 |
| link_act_o | out | 1 | clk_sys_o | 以太网链路数据包通信状态 |
| mac_clk_o | out | 1 | mac_clk_o | MAC层时钟，125M |
| rst_mac_clk_o | out | 1 | mac_clk_o | MAC时钟同步复位信号 |
| mac_tx_data | in | 8 | mac_clk_o | MAC层发送数据 |
| mac_rx_data | out | 8 | mac_clk_o | MAC层接收数据 |
| mac_tx_valid | in | 1 | mac_clk_o | MAC发送数据有效 |
| mac_tx_last | in | 1 | mac_clk_o | MAC层发送数据末尾字节标志 |
| mac_tx_error | in | 1 | mac_clk_o | MAC层发送数据错误 |
| mac_tx_ready | out | 1 | mac_clk_o | MAC发送接口空闲 |
| mac_rx_valid | out | 1 | mac_clk_o | MAC接收数据有效 |
| mac_rx_last | out | 1 | mac_clk_o | MAC层接收数据末尾字节标志 |
| mac_rx_error | out | 1 | mac_clk_o | MAC层接收数据错误 |
| my_mac_addr_o | out | 48 | clk_sys_o | 本地MAC地址 |
| my_ip_addr_o | out | 32 | clk_sys_o | 本地IP地址 |

wr_nem_core使用

在Vivado工程中实例化wr_nem_core，将各个外部端口根据实际FPGA管脚分配连接到相应的信号，将内部信号按照需求连接；然后将wr_nem_core.vhd和wr_nem_core.edf添加到工程中。

串口

串口为用户与WRPC的交互接口。常用串口命令如表3。

表3-常用串口命令

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| mode | 查看当前运行模式 slave/master/gm/cascaded |
| mode slave | 修改当前运行模式 slave/master/gm |
| ip | 查看当前IP |
| ip set x.x.x.x | 设置IP |
| mac | 查看当前MAC（MAC 地址不能修改） |
| init show | 查看当前启动脚本 |
| init erase | 清除启动脚本 |
| init add xxxx | 启动脚本增加命令 |
| init boot | 重启软核 |
| stat | 查看当前状态 |
| sdb fs 0 | 初始化flash的sdb地址空间 |

在固件首次运行时，需要使用sdb fs 0命令在flash中申请一块存储空间，用于保存wr_nem_core初始化参数、运行参数等数据。

数据接口

wr_nem_core在收到以太网包后，会先过滤掉自己需要的包（ICMP、PTP、PTPv2等等），然后将其他包转发给FPGA内部逻辑。

wr_nem_core内部封装了MAC接口，与FPGA内部逻辑的数据接口为标准MAC接口，可以与常用传输层IP直接连接，如SiTCP、COM5402等。

时间戳

wr_nem_core作为从节点，从上级时间设备（如小白兔交换机等）获取时间戳，当tm_time_valid_o为‘1’时，wr_nem_core输出的时间戳有效。

tm_tai_o为TAI时间，是自1970年1月1日0:00以来的秒计数；tm_cycles_o是1秒内的细计数，时间间隔为16ns，因此其值范围为0~62499999；pps_o为秒脉冲信号，标志了1秒的起点。

Flash空间分配

Flash的空间分配与实际硬件设计关联较强，涉及到FPGA配置文件大小，远程更新方式，所使用的flash存储空间分布方式等。

此处以FPGA型号XC7K325T、multi-boot更新方式、flash型号N25Q系列为例，陈述空间分配方式。空间分配示意图如表4。

表4-flash空间分配

| 地址范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 – 0xAEFFFF | golden image |
| 0xAF0000 – 0x15DFFFF | update image |
| 0x15E0000 – 0x1650000 | sdb |

XC7K325T的配置文件最大为11175.4KB，N25Q系列扇区大小为64KB，因此分配给FPGA配置文件的最小为175个扇区、11200KB。

multi-boot远程更新方式需两个FPGA配置文件，占用空间350个扇区、22400KB。

sdb地址空间在两个配置文件之后，从0x15E0000开始。